2027 赛季醒狮战队算法组

新 生 指 南

想让机器人看见目标、自动瞄准、自主移动，还能根据比赛情况决定下一步行动吗？这些正是算法组的工作。

算法组欢迎零基础新生。你不需要提前学过机器人算法，也不需要一开始就会使用所有工具。招新期间，我们会从基础开始培训，并通过两到三轮考核，帮助大家逐步了解算法组、找到适合自己的方向。

一、算法组做什么

简单来说，算法组负责让机器人：

看得见：识别装甲板、能量机关和场上目标；

打得准：计算目标位置，跟踪并预测目标运动；

走得稳：确定自身位置，规划路线并避开障碍；

会判断：根据血量、弹药和敌情选择行动。

在战队中，机械组负责机器人的结构，电控组负责电机、底盘、云台和通信，算法组则为机器人提供视觉、导航和决策能力。一个功能从想法变成赛场上的稳定表现，离不开各组之间的配合。

二、算法组分为哪两个组别

算法组分为视觉组和导航组。

| 组别 | 主要工作 | 常见输出 |
| --- | --- | --- |
| 视觉组 | 识别和跟踪目标，帮助机器人完成瞄准 | 检测结果、目标位置、瞄准指令 |
| 导航组 | 定位、规划、控制和决策 | 机器人位姿、运动路径、底盘速度、行动目标 |

决策属于导航组，不是单独的组别。导航组既要解决"机器人怎么走"，也要解决"机器人现在该去哪里、该做什么"。

新生前期会统一学习基础知识，之后再根据个人兴趣和考核表现进入视觉组或导航组。能力强的同学后续还可以学习相关知识并维护雷达站、自定义客户端。

三、视觉组：让机器人看见并瞄准目标

视觉组主要负责装甲板、能量机关和其他场上目标的识别、跟踪与瞄准。

一套基础视觉流程通常是：

读取相机图像  →  检测目标  →  计算目标位置  →  跟踪并预测运动  →  向电控发送指令

刚开始学习时，我们会先完成几个小目标：

从相机中稳定读取画面；

在画面中找到并标出目标；

输出目标的位置和处理频率；

说清楚数据使用的单位和坐标系。

完成这些基础内容后，再进一步学习 PnP 位姿解算、目标跟踪、运动预测和弹道补偿。

视觉算法不只追求"识别得准"，还要关注处理速度、延迟和稳定性。比赛中，及时而稳定的结果往往比速度很慢的高精度结果更有用。

四、导航组：让机器人自主移动和行动

导航组包含定位、规划、控制和决策。

导航首先要回答三个问题：

- 1.机器人现在在哪里？

- 2.机器人要去哪里？

- 3.机器人应该怎么过去？

| 模块 | 主要任务 |
| --- | --- |
| 感知 | 使用激光雷达、相机等传感器了解周围环境 |
| 定位 | 结合雷达、IMU 和轮速等信息计算机器人位置 |
| 规划 | 根据地图和目标点生成路径或轨迹 |
| 控制 | 将轨迹转换成底盘可以执行的速度指令 |
| 决策 | 根据比赛状态和敌情选择目标与行动模式 |

坐标系是导航学习中的重要基础。相机、雷达、底盘、里程计和地图之间的关系必须清楚，数据的单位、时间戳和频率也需要统一。

决策模块负责选择巡逻、进攻、回防或补给等行动。新生会先从简单的状态机开始，不需要一上来就使用复杂模型。决策模块决定"去哪里、做什么"，具体怎么走仍由规划和控制模块完成。

ROS2与坐标系相关知识是导航组后续学习与考核的核心重点。

五、算法组平时在做什么

算法组的日常工作并不只是写代码。我们还会：

阅读比赛规则，确认机器人可以做什么；

标定相机、激光雷达和 IMU；

与电控组确认通信内容、单位和频率；

采集数据，在电脑和机器人上进行测试；

记录日志和 rosbag，复盘并解决问题。

电脑上能运行，不等于实车上能使用。一个功能上车前，需要检查传感器标定、坐标系、时间戳、单位、运行频率、通信接口和整体延迟。

测试通常按照以下顺序进行：

单个节点测试  →  rosbag 数据回放  →  实车静止测试  →  低速测试  →  对抗测试

每一步稳定后再进入下一步。实车测试时必须安排急停和现场看护；没有把握时，应先让机器人停止运动，确保人员和设备安全。

六、零基础需要学什么

算法组的开发以 Ubuntu 为主。新人不用等所有知识都学完再开始做项目。我们会分阶段安排学习内容：第一阶段主攻C++；ROS2仅导航组学习；Linux、Git、OpenCV、CMake、RViz等工具会在第三阶段才系统上手，可以先完成小任务，再根据遇到的问题补齐知识。

建议先学习：

C++：变量、函数、类、指针和常用容器；

Linux：文件操作、权限、进程和软件安装；

Git：拉取代码、创建分支、提交和推送；

ROS 2：节点、话题、TF、launch 和 rosbag；

OpenCV：读取图像、处理图像和相机标定；

CMake：编译和修改基础 C++ 工程；

RViz：查看坐标系、点云、地图和路径。

可以从这些官方资料开始：

ROS 2 官方文档：https://docs.ros.org/

OpenCV 官方教程：https://docs.opencv.org/

RoboMaster 官方论坛：https://bbs.robomaster.com/

暂时不会某个工具没有关系。相比入队前已经学了多少，我们更看重学习速度、任务完成度，以及遇到问题时是否愿意主动查资料、尝试和总结。

七、培训与考核

加入育苗群后，我们会安排基础培训，设置三轮递进式考核筛选，每一轮任务会逐步贴近真实赛场上的开发任务，具体题目和时间以队内通知为准。

考核主要关注：

是否按要求完成任务；

是否理解自己编写的代码；

是否会查资料、看报错和排查问题；

是否能清楚说明自己的思路和结果；

是否愿意持续投入时间并与队友协作。

| 阶段 | 参考入队时间 | 学习与考核内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 （第一轮考核） | 1-4周 | 全体新生统一学习C++，考核重点为指针、面向对象、简单STL库，此阶段不分方向，暂不接触ROS2。完成考核后进行组别分流。 |
| 分流节点 | 第4周左右 | 第一阶段考核结束，第二阶段开始前，结合个人兴趣与考核表现，选择进入视觉组或者导航组。 |
| 第二阶段 （第二轮考核） | 2-3个月 | 导航组：学习ROS2并完成相关考核；目标是能够在RViz中讲清坐标系，理解多坐标系之间的转换关系。 视觉组：不学习ROS2；目标是能够独立写出稳定识别装甲板的识别代码，使用队内提供视频素材，不需要调用真实摄像头。 |
| 第三阶段 | 4-6个月 | 本阶段开始系统学习Linux、Git、OpenCV、CMake、RViz等全套开发工具。 视觉组：独立完成视觉自瞄，将代码烧录到实车，完成对靶车识别-计算-云台锁定完整流程。 导航组：完成包含简单决策的点到点导航。 |

注：表格内时间仅为参考，不做硬性时间限制，评判标准以任务完成质量、代码理解程度、结果可复现能力为主。

八、怎样学习和解决问题

学习开源项目时，建议按照以下顺序进行：

- 1.阅读 README，了解项目结构；

- 2.在自己的环境中将项目跑通；

- 3.使用 rosbag 或样例数据验证结果；

- 4.读懂与任务相关的关键模块；

- 5.小范围修改，并记录修改前后的变化。

遇到问题时，请先整理好四项信息：你想实现什么、实际发生了什么、已经尝试过什么，以及完整命令和关键日志。排查问题时一次只改一个变量，并记录结果。能够稳定复现的问题，通常更容易解决。

判断一个功能是否真正"能用"，至少要看四点：数据是否稳定、指令是否合法、延迟是否可以接受，以及发生异常后能否安全停止或恢复。

算法学习并不要求你从一开始就掌握复杂理论。先把一个小功能做出来，再把它做稳定、讲清楚、复现出来，就是很好的开始。

欢迎加入醒狮战队算法组

期待与你一起，让机器人真正看得见、走得稳、会判断。